งานสีอาคาร

งานทาสีอาคารถือเป็นงานขั้นสุดท้ายของการก่อสร้างอาคาร โดยการเติมสีสันอาคารให้มีความสง่างาม มีคุณค่าเป็นที่น่าอยู่อาศัย ของผู้อยู่อาศัยและผู้พบเห็น สีสามารถช่วยเก็บงานในส่วนที่ยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยได้ สีนอกจากช่วยให้เกิดความสวยงามแล้วยังช่วยรักษาส่วนของตัวอาคาร โครงสร้างอาคารให้มีสภาพที่ทนต่อดินฟ้าอากาศได้อีกด้วย

สีสำหรับทาอาคาร อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

- สีปลาสติค หรือ สีน้ำ

- สีน้ำมัน

- น้ำมันเคลือบเงา

สีพลาสติค หรือ สีน้ำ

เป็นสีที่เหมาะสำหรับพื้นผิวผนังซึ่งเป็นคอนกรีต อิฐ หิน หรือผนังปูน สีปลาสติคจะใช้นำสะอาดผสมเมื่อต้องการให้สีเจือจาง สีปลาสติคหรือสีน้ำยังแบ่งได้ 2 แบบ

- สีทารองพื้น หรือสีทากันเชื้อราเป็นสีที่ใช้ทากันเชื้อรา ทารองพื้นเป็นชั้นแรก สามรถยึดเกาะผิวงานได้ดี ดังนั้นก่อทาจะต้องทาสีรองพื้นก่อน 1 – 2 ครั้ง

- สีทาทับหน้าหรือสีจริง เนื้อของจะมีความละเอียดมากกว่าสีทารองพื้น ซึ่งจะทำให้ความเรียบเงาสวยงาม การทาความทาไม่น้อยกว่า 2 ครั้งและในการทาแต่ละครั้งจะต้องให้สีที่ทาก่อนหน้านั้นแห้งสนิทมิฉะนั้นสีจะลอกออกมาได้ สีทาทับหน้านี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

  - สีทาทับหน้าภายนอก

  - สีทาทับหน้าภายใน

สีน้ำมัน

เป็นสีที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับการทาไม้และโลหะ เพื่อให้ชิ้นงานมีความสวยงามประณีต และมีความคงทนถาวรมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น สีน้ำมันยังแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

- สีทารองพื้น คือสีที่ทาผิวพื้นก่อนที่จะลงมือทาหรือพ่นด้วยสีจริง อย่างน้อย 1– 2 ครั้ง สีทารองพื้นนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือสีทารองพื้นโลหะ หรือทากันสนิม กับสีทารองพื้นไม้

- สีทาทับหน้า คือสีที่ทาต่อจากสีรองพื้น เพื่อให้ผิวงานมีความประณีตเรียบร้อยมากขึ้น การทาสีทับหน้าควรทาไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

ทั้งสีทารองพื้นและสีทาทับหน้านี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

  - สีแห้งเร็ว เป็นสีที่ใช้ทินเนอร์เป็นส่วนผสมทำละลาย หรือทำให้สีมีความใสหรือเหลวมากขึ้นนั่นเอง ฉะนั้นสีแห้งเร็วนี้จึงกับการพ่น การพ่นจะช่วยให้เกิดความรวดเร็ว ผิวพื้นมีความสวยงามเรียบมันกว่าการทาด้วยแปลง

  - สีแห้งช้า เป็นสีที่ใช้น้ำมันสน หรือน้ำมันลินซีดเป็นตัวทำละลาย เป็นสีที่แห้งช้าจึงเหมาะกับการทาด้วยแปลงทาสี ถ้าใช้เครื่องพ่นจะทำให้สีย้อยทำให้ความเรียบลดน้อยลง

น้ำมันเคลือบเงา

น้ำมันเคลือบเงานี้จัดว่าเป็นสีชนิดหนึ่งใช้ทาตัวอาคารส่วนที่เป็นไม้ เพื่อต้องการที่จะโชว์ลายไม้ให้เห็นเด่นชัดขึ้น น้ำมันเคลือบเงามีหลายประเภท ทั้งชนิดแห้งช้า แห้งเร็ว ผิวด้าน ผิวมัน น้ำมันเคลือบเงาแบ่งออกเป็นชนิดได้ดังนี้

- แชลแลค ซึ่งมีทั้งสีขาว – สีเหลือง – สีประดู่ – สีโอ๊ก แชลแลคนี้จะใช้แอลกอฮอล์ผสม หรือเป็นตัวทำละลาย เหมาะสำหรับใช้แปรงขนอ่อนๆจุ่มทาบนผิวงาน ปล่อยทิ้งไว้เมื่อแห้งแล้วใช้กระดาษทรายละเอียดขัดเบาๆแล้วใช้ผ้าเช็ดฝุ่นออก แล้วทาทับลงไปใหม่ จนผิวงานเรียบตามต้องการ

- วานิช เป็นน้ำมันเคลือบเงาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีทั้งสีขาว สีเหลือง สีดำ วานิชนี้จะใช้น้ำมันสนหรือน้ำมันลินซีดเป็นตัวทำละลาย การทาวานิชจะใช้แปรงทาสีหรือใช้แปรงทาสีหรือการพ่นสีก็ได้ วานิชแห้งช้าจึงทำให้เกิดการย้อยง่าย ข้อดีของวานิชคือมีความคงทนไม่ลอกง่ายเหมือนกับแชลแลค

3.แลคเกอร์  เป็นน้ำมันเคลือบเงาที่ให้ความเงางามมากกว่า วานิช แชลแลค จึงสมกับการทาบนผิวงานที่เป็นเครื่องเรือนหรือของตกแต่งในบ้านของภายในอาคาร การทาเรานิยมใช้แชลแลคขาว ทารองพื้นก่อน 2 – 3ครั้ง แล้วทาทับด้วยแลคเกอร์ แลคเกอร์จะใช้ทินเนอร์เป็นส่วนผสมหรือเป็นตัวทำละลายโดยการใช้แปรงขนอ่อนทา หรือใช้การพ่น แลคเกอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  - แลคเกอร์ใส

  - แลคเกอร์ด้าน

4.       ยูนิเทน, แคมเกรซ เป็นน้ำมันเคลือบเงาอีกประเภทหนึ่งที่มีความใสเหมือนกระจกหรือปลาสติคใสถ้าผิวงานประเภทนี้ทาด้วยยูนิเทนผิวงานนั้รนจะมีความคงมนต่อการขีดข่วนหรือความเปียกชื้นดีกว่าแชลแลคและแลคเกอร์ ใช้ในการทาพื้นไม้ เช่น พื้นปาเก้ ขั้นบันได ตัวทำละลายของยูนิเทนจะมีมาคู่กัน

การคิดราคางานทาสีอาคาร

ในเบื้องต้นเราจะต้องทราบว่าอาคารหลังนั้น จะต้องทาด้วยสีประเภทใดบ้าง และพื้นที่ที่จะทามีปริมาณกี่ตารางเมตร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการทาสีต่างๆเช่น กระดาษทรายเบอร์ต่างๆ กระดาษกาวไม้นั่งร้านสีรองพื้น ฯลฯ อุปกรณ์ต่างๆที่ควรพิจารณาถึงในการทำงานทาสีโดยปกติราคาจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ราคาค่าแรงงานของช่างทาสี และปริมาณพื้นที่ที่จะต้องทาสีว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด

โดยปกติการคำนวณเพื่อประมาณราคา จะสามารถคำนวณหาปริมาณจากพื้นผิวผนังที่ต้องการจะทาเป็นหน่วยตารางเมตร เช่นเดียวกับการหาพื้นที่งานก่ออิฐ โดยปกติจะใช้หน่วยพื้นที่เดียวกันมาคิดแยกเป็นสีประเภทต่างๆทั้งภายในภายนอก และยังสามารถนำมาคิดเป็นพื้นผิววัสดุอื่นได้นอกเหนือจากงานทาสีอาคาร เช่นคิดเป็นงานปูวัสดุ ประเภทไม้ปาเก้ กระเบื้องต่างๆ สามารถหาจำนวนปริมาณวัสดุได้จากตัวคูณสำเร็จโดยหาจำนวนวัสดุใน 1 ตารางเมตร เมื่อทราบจำนวนวัสดุต่อตารางเมตรนำมาคูณกับพื้นที่ทั้งหมดก็จะได้เป็นปริมาณวัสดุที่ใช้ เช่นเดียวกันกับงานสี

ตัวอย่างที่ 1  พื้นที่ผนังก่ออิฐ – ฉาบปูน พื้นที่ภายนอก 250 ตารางเมตร ภายใน 400 ตารางเมตร โดยกำหนดให้ทาสีรองพื้น พื้นละ 1 ครั้ง ทาสีจริง 2 ครั้ง และสี 1 แกลลอน ทาได้พื้นที่ 25 ตารางเมตร จงหาปริมาณงานทาสีทั้งภายในและภายนอก

วิธีทำ

สีภายนอก – ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง

พื้นที่เท่ากับ		=  250 × 1 	=  250  ม2

สี  1 แกลลอนทาได้  25 ม2

ใช้สี			=  250 / 25	=  10  แกลลอน

สีทาทับหน้าภายนอก  ทา 2 ครั้ง

พื้นที่เท่ากับ		=  250 × 2 	=  500  ม2

สี  1 แกลลอนทาได้  25 ม2

ใช้สี			=  500 / 25	=  20  แกลลอน

สีภายใน – ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง

พื้นที่เท่ากับ		=  400 × 1 	=  400  ม2

สี  1 แกลลอนทาได้  25 ม2

ใช้สี			=  400 / 20	=  16  แกลลอน

สีทาทับหน้า  ทา 2 ครั้ง

พื้นที่เท่ากับ		=  400 × 2 	=  800  ม2

สี  1 แกลลอนทาได้  25 ม2

ใช้สี			=  800 / 25	=  32  แกลลอน

ตอบ	สรุปใช้สี	1.  สีทาภายนอกเท่ากับ  20 แกลลอน

2.  สีทาภายในเท่ากับ     32 แกลลอน

3.  สีทารองพื้นภายนอกและในเท่ากับ  10 + 16 =  26 แกลลอน